XX電子

(EVCS_充電槍與模塊最佳化配置案_2026) 5-1-1. Technology Concept Design Report

Author: Sonny Lee

Version: 2.0.1

Confidential

Revision History

| Date | Revision | Description | Author |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026/1/26 | 0.0.1 | Initial Concept design document | Sonny Lee |
| 2026/3/3 | 0.0.2 | Delivery 3.Data structure 4.System architecture | Sonny Lee |
| 2026/3/10 | 0.0.3 | Updated sections 3 and 4 | Sonny Lee |
| 2026/3/13 | 0.0.4 | Separated the architecture and flow chart, refactored the architecture design, and adjusted the order of the sections. | Sonny Lee |
| 2026/3/16 | 0.0.5 | Added section 4. Core classes | Sonny Lee |
| 2026/3/17 | 0.0.6 | Update section 2.3 time-step flow | Sonny Lee |
| 2026/3/19 | 0.0.7 | 1. 修正前設計無法照應到relay切換之需求 2. 各物件屬性修正更新，並區分 public / private 3. 補充來車Handshake 的 Sequence Diagram 4. MCU 間借還電 API 列出詳細內容 5.所有寫死的數字改為可配置變數 | Sonny Lee |
| 2026/3/20 | 0.0.8 | 1.於Vehicle類別加入屬性 request_power、max_power 2.從TimeStep流程中移除Reset Env. | Sonny Lee |
| 2026/3/31 | 0.0.9 | 1.修正借還電 API方法的順序 2.Relay 切換責任釐清 3.xxx_power 變數歸屬釐清 4.邏輯補充功率提升與降低的判斷 | Sonny Lee |
| 2026/4/2 | 0.0.10 | 1. 補充借電/還電各 function 中的 Relay 切換說明 2. 設計錯誤日誌格式 | Sonny Lee |
| 2026/4/7 | 0.0.11 | 修正 Review 0.0.10 建議 | Sonny Lee |
| 2026/4/8 | 0.0.12 | 1.修正MCUControl類別:借還電 API 方法 2.刪除 Relay 類別的 is_cross_MCU 方法 | Sonny Lee |

Document Review Record

| Revision | Date | Reviewer | Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0.0 | 2026/4/9 | Wang | Approve |

目錄

1. 設計總覽	4

1.1 設計原則	4

1.2 與漸進式版本之承續與差異	4

1.3 系統架構	5

1.4 Time Step 流程與事件入口	6

2. 組態與拓撲層	6

2.1 設計動機與職責	6

2.2組態參數與衍生值	7

2.3 環形定址與退化組態	8

3. 核心資料結構	9

3.1 Relay Matrix	9

4. 演算法設計	13

4.1 借電觸發判斷	14

4.2 借電回合與取用順序	14

4.3 四種取用情境與功率檢核	14

4.4 N 階跨 REC BD 走訪	16

4.5 來車事件與起充保底	17

4.6 被通知釋出與連帶釋出	18

4.7 拔槍釋放	18

4.8 Relay 切換序列	18

5. 核心類別	19

類別	19

處置	19

備註	19

表 5：核心類別與處置	20

圖目錄

圖 1： 架構圖	6

圖 2： Time Step 流程圖	9

引言

本文件為 EVCS（Electric Vehicle Charging Station）充電槍與模塊最佳化配置案之設計概念書，對象為需求規格書 v2.0.X 所定義之貪婪式功率借調行為。需求規格書描述系統「應具備之行為」（WHAT），本文件則說明「如何實現」（HOW），包含模組切分、資料結構、演算法流程與類別職責。

本文件所引用之參數名稱（K_SHARE、RATIO_TRIGGER、RATIO_HEADROOM、N_DEBOUNCE、N_MAX_HOP 等）及其定義，均依需求規格書第 3.8 節，本文件不重複定義，僅說明其於實作中之歸屬與取得方式。

1. 設計總覽

1.1 設計原則

- 貪婪式演算法之設計，建立在下列四項原則之上。這些原則貫穿後續各章，凡遇設計取捨，均以其為判斷依據。

- 被動性:系統不進行任何週期性的動態平衡，也不因 EV 用電下降而主動回收資源。配置變更僅得由三類事件引發：借電觸發條件成立、來車事件、拔槍事件。此原則直接對應需求規格書 3.7 節，亦是本版與漸進式版本最主要的行為差異。

- 顆粒度:漸進式版本每次擴展一個 Group、逐步逼近需求；貪婪式則於單次借電中一次取足該情境所允許之數量。

- 組態驅動:系統規模（REC BD 數、每板 Output 數、每板 Group 數、模組容量）均為可組態設定，演算法不得預設任何特定組態。所有數量性判斷一律引用由組態推導之衍生值，程式中不得出現 2 個 Group、125kW、半數等組態相依之字面值。

- 無集中式協調者:每一 REC BD 對應一組 MCU，各 MCU 獨立自治，僅透過環形拓撲與相鄰 MCU 協商邊界，協商完成後回到本地視角處理。此設計為後續移植至嵌入式 C 環境之前提，沿用漸進式版本的概念不變。

1.2 與漸進式版本之承續與差異

下表彙整本版相對於漸進式設計概念書之變更。標示為「沿用」者，其設計內容不因貪婪式需求而改變，本文件僅作扼要說明；標示為「刪除」「修改」「新增」者，於後續章節詳述。

表 1: 本版相對於漸進式設計概念書之變更彙整

| 設計項目 | 處置 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| Time Step 驅動架構 | 沿用 | 固定時間間隔推進、輪詢式處理、每 step 產生狀態快照，均不變。 |
| 兩層式架構 | 沿用 | Simulation Environment 與 Simulation Modules 之切分與職責不變。 |
| Relay Matrix | 修改 | 範圍由左鄰、本體、右鄰三組 MCU 收斂為僅描述自身硬體，並納入上下橋接節點。 |
| Module Assignment | 修改 | 涵蓋範圍由三板收斂為單板；擁有者維度之值域由相對位置改為方向標識（上方／下方），格內值由 0/1 改為 kW，中間板並新增穿透記錄。 |
| 錨點與連續區間原則 | 沿用 | 找錨點、往兩側擴展、維持 [MIN, MAX] 連續不間斷。 |
| 環形 MCU 定址 | 修改 | 範圍縮小為僅解析上下鄰居。N 階定位改由訊息逐跳轉發，不再計算遠端索引。 |
| 來車衝突通知 | 沿用 | 來車偵測衝突後通知佔用方釋出，佔用方以錨點與目標 Group 之索引大小決定釋出側。 |
| RelayEventLog | 沿用 | Relay 切換記錄與 Timing Diagram 輸出格式不變。 |
| 主動還電邏輯 | 刪除 | 漸進式之「使用率不足即歸還」機制整段移除。被動式原則下不存在主動歸還。 |
| 跨 REC BD 借電擴展分支 | 修改 | 借入方不再計算遠端索引往外推進，改以帶 TTL 之借電請求逐跳轉發；取得與否由各出借方依情境規則自行決定並釋出。 |
| 借電觸發條件 | 修改 | 改以 Available Power 為基準，並加入 N_DEBOUNCE 連續成立之要求。 |
| 取用粒度 | 修改 | 由單一 Group 遞增改為依情境決定之批次取用。 |
| 來車起充保底 | 修改 | 由固定 2 個 Group 改為 K_SHARE 個相鄰且可達之 Group。 |
| 組態與拓撲層 | 新增 | 集中管理組態參數與衍生值，取代散落各處之字面值。 |
| 借電計數表 | 新增 | 以（借入方 Output、方向、階距）為鍵，由借入方持有，區分情境二／三與情境四。 |
| Debounce 計數表 | 新增 | 以 Output 為鍵，記錄觸發條件連續成立之 step 數。 |
| N 階走訪器 | 新增 | 以帶 HOP_REMAINING 之請求逐跳轉發，含串接可達性與終止條件之判斷；各中間板無狀態。 |
| 連帶釋出規則 | 新增 | 路徑中斷時，一併釋出斷點外側之 Group，以維持區間須自錨點起連續可達。 |

由上表可見，行為邏輯與資料結構之變更。行為邏輯以刪除與簡化為主—主動還電整段移除，取用粒度變粗，決策改為事件驅動；資料結構則有修改—兩張矩陣之範圍與表達方式皆修改設計，並新增組態與拓撲層及兩張計數表。兩者之共通點在於，錨點與連續區間之操作原則、Time Step 驅動架構、以及無集中式協調者之分散式前提，均完整承續自漸進式版本。

1.3 系統架構

整體架構沿用漸進式版本之兩層式設計。第一層 Simulation Environment 為時間驅動者與輸出管理者，本身不執行業務邏輯，僅負責推進 time step、收集各模組狀態快照、執行一致性驗證，並輸出 Timing Diagram 與 Global View。第二層 Simulation Modules 中所有模組平等並列，沒有主從關係。

Simulation Modules 包含 Vehicle（車輛實例，持有 SOC 與功率曲線）、Traffic Simulator（依密集度生成車輛並路由至充電槍）、MCU Control（業務邏輯核心，所有借電與釋出決策之唯一來源）、Charging Station（充電站硬體之數位替身，內含 Rectifier Board、SMR Group、Relay、Output 四類子物件）。硬體物件本身只提供狀態，不發起任何行為；狀態之讀取與更新一律由 MCU Control 主動執行。

本版於此架構上唯一的結構性補充，是在 Simulation Modules 之下加入組態與拓撲層（詳見第 2 章）。該層為建置時期凍結之唯讀規格，不屬於執行時期狀態，因此不參與 step(dt) 之推進，亦不出現在狀態快照中。

1.4 Time Step 流程與事件入口

每一 time step 之流程沿用漸進式版本：先推進時間並判斷是否終止，其次由 Traffic Simulator 決定是否生成新車，再對所有模組發出 step(dt)。Vehicle 於收到 step(dt) 後依序更新 SOC、依充電曲線更新 Max Require Power、計算 Present Power 並通知 MCU Control；MCU Control 則據以進行決策，並下達 Relay 切換指令。

貪婪式與漸進式的關鍵差異在於 MCU Control 於 step(dt) 中所做的事。漸進式每個 step 都可能因功率餘裕變化而借入或歸還一個 Group；貪婪式的 step(dt) 例行工作僅有一項——更新該 Output 之 Debounce 計數。唯有下列三個事件入口才會引發 Group 配置變更：

- 借電觸發：本地 Output 之觸發條件連續成立達 N_DEBOUNCE 個 step，MCU Control 發起一個借電回合。

- 來車事件：Traffic Simulator 將新車接上某 Output，該 Output 所屬 MCU 執行來車配置與衝突處理。

- 拔槍事件：車輛離場，該 Output 釋出其全部持有資源並重置相關計數。

三者以外之任何狀態變化—包含 EV 因 SOC 上升而降低需求、Present Power 下降、Available Power 出現餘裕—均不觸發任何配置變更。此為驗證階段「被動性」指標之直接對應：非事件觸發之配置變更次數應為 0。

2. 組態與拓撲層

2.1 設計動機與職責

需求規格書要求回歸情境集合須涵蓋 N_GROUP、N_OUTPUT、N_RECBD、P_MODULE 與 N_MAX_HOP 之多種組合，不得僅驗證參考組態。要滿足此要求，前提是組態參數在程式中僅有單一來源；若各處分別持有自己的假設，任一組態變更都必須同步修改多個檔案，涵蓋性驗證即無法成立。

因此本版導入組態與拓撲層（SystemTopology）。需要強調的是，這並非在既有架構上疊床架屋—此層在漸進式實作中其實已經存在，只是以散落於各處之字面值形式隱性存在。本版所做的是把它統一成單一、唯讀的一層。

SystemTopology 之職責有三：持有使用者輸入之組態參數；依規格定義推導衍生值；提供拓撲查詢介面（鄰居索引、Output 之錨點 Group、某 Group 屬於哪一 REC BD 等）。其生命週期為建置時期凍結，初始化後即為唯讀，執行時期不得修改。此性質使其與 Relay Matrix、Module Assignment 兩張執行時期可變狀態表在職責上清楚分離。

2.2組態參數與衍生值

下表列出 SystemTopology 所持有之輸入參數與其推導之衍生值。輸入參數由外部組態檔載入，衍生值一律於初始化時計算，演算法各處只讀取衍生值，不得自行以程式指派具體數字。

表 2: SystemTopology 之輸入參數與衍生值

| 項目 | 類別 | 取得方式與用途 |
| --- | --- | --- |
| P_MODULE | 輸入 | SMR 模組容量，最小單位。 |
| N_GROUP | 輸入 | 每 REC BD 之 SMR Group 數，須為 2 的倍數且為 N_OUTPUT 之整數倍。 |
| N_OUTPUT | 輸入 | 每 REC BD 之充電槍數，1 或 2。 |
| N_RECBD | 輸入 | REC BD 數量，1 至 16。 |
| module_count(g) | 輸入 | 各 Group 之模組顆數向量，支援 50kW／75kW 混合配置。 |
| P_GROUP(g) | 衍生 | module_count(g) × P_MODULE。用於餘裕條件與保留下限之功率檢核。 |
| P_RECBD(b) | 衍生 | 該 REC BD 內全部 P_GROUP(g) 之加總。 |
| K_SHARE | 衍生 | N_GROUP ÷ N_OUTPUT。同時作為起充保底數量與第一次借電之借出單位。 |
| N_MAX_HOP | 衍生 | 本版取 N_RECBD − 1，以環形耗盡為終止條件；以參數形式定義，得由外部覆寫。 |
| IDX_ABOVE | 衍生 | 兩張矩陣中代表上方方向之索引，恆為 0。 |
| IDX_BELOW_G | 衍生 | Group 軸中代表下方方向之索引，值為 N_GROUP + 1。 |
| IDX_BELOW_O | 衍生 | Output 軸中代表下方方向之索引，值為 N_OUTPUT + 1。 |
| RATIO_TRIGGER | 輸入 | 借電觸發係數，本版值 0.95。 |
| RATIO_HEADROOM | 輸入 | 借出餘裕係數，本版值 0.9。 |
| N_DEBOUNCE | 輸入 | 觸發條件須連續成立之 step 數，本版值 3。 |

關於 K_SHARE 特別說明：規格中出現之「半數」「1/2」等描述，均為 N_OUTPUT = 2 組態下之推導結果，並非規格常數。實作上一律引用 K_SHARE，不得以除以 2 之形式表達，否則於 N_OUTPUT = 1 之組態下將產生錯誤行為。

關於索引偏移亦須特別說明。兩張矩陣皆於兩端各保留一個方向格位，故自有 SMR Group 之索引自 1 起算至 N_GROUP，自有 Output 之索引自 1 起算至 N_OUTPUT，軸長則分別為 N_GROUP + 2 與 N_OUTPUT + 2。任何走訪自有元素之迴圈皆不得由 0 起算。為降低移植至 C 環境時的出錯風險，設計上不開放呼叫端直接操作實體索引，而是由 SystemTopology 提供存取方法，呼叫端傳入 0 至 N_GROUP − 1 之邏輯編號，偏移於方法內部完成。

2.3 環形定址與退化組態

環形定址沿用漸進式版本之公式：上方鄰居為 (自身索引 + 1) mod N_RECBD，下方鄰居為 (自身索引 − 1 + N_RECBD) mod N_RECBD。每個 MCU 只需知道自己的索引，不需全域參數，索引 0 之下方鄰居自動繞回 N_RECBD − 1。硬體上各板透過 CAN Bus 連接，節點以相同公式推算前後節點 ID 建立通訊。

本版之定址範圍僅止於此。漸進式版本尚須以 (自身索引 ± n) mod N_RECBD 推算第 n 階之遠端板，本版則不再需要——借電請求逐跳轉發，每塊板只把訊息交給自己的上或下鄰居，借入方從頭到尾不曾計算、也不需要知道任何遠端 REC BD 之索引。此為 3.2 節方向聚合表示法之直接結果：既然表中不記錄遠端身分，演算法亦不應在別處把身分重新算出來。上下鄰居之解析則仍屬必要，訊息要送得出去就必須知道鄰居是誰；N_RECBD = 2 時上下鄰居為同一塊板，此判斷同樣依環形關係取得。

兩種退化組態需特別說明。N_RECBD = 1 時不存在跨板關係，走訪範圍為空集合，借電僅可能發生於同一 REC BD 之兩個 Output 之間。N_RECBD = 2 時上鏈與下鏈之第 1 階指向同一塊 REC BD；本設計不對此作特別去重，而是依「同一借電事件中每一 REC BD 至多訪問二次」之通則自然涵蓋——該板於上鏈時適用情境三取得 K_SHARE，於下鏈時適用情境四取得其餘可借資源，行為與一般組態一致。

3. 核心資料結構

本系統以兩張矩陣表作為管理電力資源之共同語言，並輔以兩張計數表承載借電決策所需之歷史狀態。此四者為執行時期可變狀態，與第 2 章之唯讀拓撲層職責分明。兩張矩陣於本版均有實質調整——Relay Matrix 收斂為僅描述自身硬體，Module Assignment 則改採方向聚合表示法——以支援 N 階跨 REC BD 借電；兩張計數表為本版新增。

3.1 Relay Matrix

Relay Matrix 描述本 REC BD 之實體接線與繼電器開閉狀態。漸進式版本之矩陣涵蓋左鄰、本體、右鄰共三組 MCU 之範圍；本版改為僅描述自身硬體，鄰居之內部結構不出現在表中。此調整之理由見 3.2 節開頭之說明。

矩陣為對稱方陣，維度為 N_GROUP + N_OUTPUT + 2。節點依序編號：索引 0 為上方橋接端子，索引 1 至 N_GROUP 為自有 SMR Group，索引 N_GROUP + 1 為下方橋接端子，其後 N_OUTPUT 個為自有 Output。上下橋接端子代表本板這一側之端子，而非鄰居之任何內部節點，因此「僅描述自身硬體」之原則得以維持。

格內值有三種：−1 表示兩節點之間無實體配線，屬建置時期之接線事實，永遠不變；0 表示該處繼電器目前開啟（斷路）；1 表示閉合（通路）。與漸進式版本相同，0 與 1 為執行時期狀態，−1 為建置時期常數。

以參考組態（N_GROUP = 4、N_OUTPUT = 2）為例，矩陣為 8 × 8，合法連線共七條：上方橋接端子與 Group 1 相連；Group 1 至 Group 4 依序串接；Group 4 與下方橋接端子相連；Output 1 接於 Group 1，Output 2 接於 Group 4。其餘格位一律為 −1。由此可見自有 Group 構成一條鏈，兩端各接一個橋接端子，兩支 Output 則分別掛在鏈的兩端。

此結構同時定義了錨點：某一 Output 之錨點，即為矩陣中與其唯一相連之 SMR Group。錨點不再需要另行設定或推算，查表即得。也由此推出一項重要的不對稱性——錨於鏈首之 Output 天然朝上方延伸，錨於鏈尾者朝下方延伸；前者若欲向下借電，必須先取得本板全部 Group 方能觸及下方橋接端子。此不對稱性限制了哪一支充電槍能在哪一個方向成為跨板借入方，於 4.4 節之走訪設計中須一併考量。

需求規格書多處要求「相鄰且可達」，包含起充保底之 K_SHARE 個 Group、跨板借出之 Group、以及 N 階走訪之逐階串接。這些判定一律以本表查表為唯一依據，不得另以幾何或索引推論替代。

最後須注意橋接繼電器之重複表達：本板索引 N_GROUP + 1 之下方橋接端子，與下方鄰居索引 0 之上方橋接端子，指向同一顆實體繼電器，因而同時出現在兩塊板的矩陣中。設計上必須指定單一所有權，由其中一方負責同步，另一方僅讀取；並保留出借方離場時之跳過保護，避免兩側 MCU 於同一時刻對同一顆繼電器下達相反指令。

3.2 Module Assignment

N N 階借電使漸進式版本之 Module Assignment 不再適用。原設計將「擁有者」做成矩陣的一個維度，而該維度之值域被綁定於相對位置（左鄰、本體、右鄰）；當借入方可能位於 N_MAX_HOP 階之外時，此值域即不敷使用。單純把值域擴大為全域 Output 編號雖可行，卻要求每塊板持有全系統的狀態，與無集中式協調者之原則相違。

本版改採方向表示法。矩陣維度為 (N_OUTPUT + 2) × (N_GROUP + 2)，兩軸之索引配置與 Relay Matrix 一致：列為 Output 軸，索引 0 代表「上方某一 Output」，索引 1 至 N_OUTPUT 為自有 Output，索引 N_OUTPUT + 1 代表「下方某一 Output」；欄為 Group 軸，索引 0 代表「來自上方」，索引 1 至 N_GROUP 為自有 SMR Group，索引 N_GROUP + 1 代表「來自下方」。格內值為 kW。

兩軸之語意須分開理解：列標識擁有者所在的方向，欄標識功率來源的方向。兩軸各自於兩端保留一個方向格位，但兩者所省略的資訊並不相同，故分別定名。列軸兩端稱為方向列，省略的是借入方之身分；欄軸兩端稱為方向聚合欄，省略的是來源之明細。索引 1 至 N_GROUP 之欄位則稱為自有欄，記錄本板各 SMR Group 之歸屬與容量。

兩者之所以能夠省略，各有其依據，且各自對應到本設計的一項關鍵性質。方向列省略身分，依據是每個方向至多存在一位跨板借入方（理由見本節末之不變式說明），方向本身即足以識別對象；由此，借入方之身分不需要被任何一塊板記住。方向聚合欄省略來源明細，依據是釋出一律以逐跳轉發完成，沿途無人需要拆解該筆功率來自哪塊板、哪幾個 Group；由此，表的大小不隨 N_RECBD 增長，而是固定於單板規模。此即前段所否決之全域 Output 編號方案的對照——後者雖同樣支援 N 階，卻要求每塊板持有全系統狀態。

表 3: Module Assignment 兩軸方向格位之定義

| 軸與索引 | 專名 | 省略的資訊 | 省略之依據 |
| --- | --- | --- | --- |
| 列軸索引 0 與 N_OUTPUT + 1 | 方向列 | 借入方身分 | 每個方向至多一位跨板借入方，方向即足以識別 |
| 欄軸索引 0 與 N_GROUP + 1 | 方向聚合欄 | 來源明細（哪塊板、哪幾組） | 釋出以逐跳轉發完成，沿途無人需要拆解明細 |

兩軸之方向格位交會處，另有一組須特別定名的格位。當一塊 REC BD 位於借電鏈的中間時，其自有 Group 全數讓予同一位借入方，同時另有更遠階的功率穿過本板流向該借入方；後者即記於列與欄方向相反之格位，亦即「上方列、下方欄」或「下方列、上方欄」。此格位稱為穿透格位，其所記之值稱為穿透記錄。穿透記錄不表達任何歸屬——該筆功率既不屬於本板，亦非本板所出借，本板僅是路徑上的一段；它所記錄的只是「有多少功率穿過我」這件事實。此格位是連帶釋出得以逐跳轉發的依據：中間板收到釋出指令時，只需檢視穿透記錄是否有值，即可判斷是否需要繼續往外轉發，並於轉發後清空該格——全程不需要知道鏈的另一端是誰。

由此可知，方向聚合欄之意義並非固定，而是取決於它所在的是哪一種列，讀取時不可一概而論。落在自有 Output 列者，代表本板該支充電槍向該方向借入之總容量，是其 Available Power 的一部分；落在方向列者，即為穿透記錄，代表遠端借入方經由本板取得、且位於本板更外側之容量，與本板自身之資源無涉。同一筆功率因而會在鏈上被記錄兩次——一次記在借入方，一次記在沿途各中間板——但兩者語意不同、用途亦不同：前者供借入方計算 Available Power，後者僅供中間板判斷釋出指令是否需要繼續轉發。

下表以三塊 REC BD 之借電鏈為例，說明各板記錄之內容。借入方為 REC BD 1 之第二支 Output，其向下取得 REC BD 2 全部四組，並穿越 REC BD 2 取得 REC BD 3 之兩組。

表4: 三階借電鏈於各 REC BD 之記錄內容

| REC BD | 有值之列 | 該列內容 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Output 2 | 自有欄 75、50；下方聚合欄 375 | 借入方本身。列加總 500 kW 即其 Available Power。 |
| 2 | 上方 Output | 自有欄 50、75、75、50；下方聚合欄 125 | 自有四組全數讓予上方；另有 125 kW 自下方穿越本板。 |
| 3 | 上方 Output | 自有欄 50、75 | 鏈之終端，僅讓出兩組，無穿越。 |

由此範例可見同一列加總在不同讀者眼中意義不同。REC BD 2 之上方 Output 列加總為 375 kW，但其中僅 250 kW 屬於 REC BD 2 自己；該列加總對借入方有意義，對 REC BD 2 本身則無。因此本表之存取介面必須提供兩個不同的方法：自有欄加總，供本板之容量、來車回收、餘裕條件與保留下限等一切與自身硬體有關之計算使用；列加總，僅供借入方計算其 Available Power 使用。兩者不得混用，亦不應交由呼叫端自行判斷該取哪一個。

表中存在結構上不可能成立之格位，比照 Relay Matrix 標記為 −1，使非法狀態成為看得見的非法而非靜默的留白。「上方列、上方欄」代表上方的 Output 擁有來自上方的功率，借電鏈不會折返，故此格永遠無效；「下方列、下方欄」同理。此外「上方列、下方欄」與「下方列、上方欄」不得同時有值——兩者同時成立意味兩條方向相反的鏈同時穿越本板，而各自都要求本板整塊讓予不同的借入方，互相矛盾。此條列為執行時期斷言。

另有兩項不變式須以斷言維持。其一，每個方向至多存在一位跨板借入方，因此方向列只需一列即足夠；此性質可由串接規則推得——中間板若有 Output 正在充電便無法整塊讓出，遠端借入方即無法觸及，故同一方向不可能同時存在兩位借入方。其二，本表不編碼錨點，任一 Output 之持有區間是否自其錨點起連續，必須交叉查詢 Relay Matrix 方能驗證；此驗證不可省略，否則將出現持有區間與自身之間毫無電氣路徑的無效狀態。

最後，格內之 kW 值一律於寫入時取自 SystemTopology 之 P_GROUP，不得由程式另行指派或由使用者輸入，以免與拓撲層形成兩個互相衝突的來源。

3.3 借電計數表

借電計數表以（借入方 Output、方向、階距）之組合為鍵，記錄該組合已成立之借電次數，由借入方所屬之 MCU 持有。階距為該批資源距借入方之跳數，同 REC BD 借電之階距為 0，第 1 階鄰居為 1，依此類推。因環形拓撲為建置時期凍結、借入方位置固定，「下方第 2 階」與某一塊特定 REC BD 為一對一關係，故此鍵與需求規格書所述之（借入方 Output、出借方 REC BD）在語意上等價，差別僅在於改以相對距離表達，使借入方不需要知道任何遠端板之絕對索引。

此表之唯一用途是區分情境：該組合之第一次借電適用情境二或情境三，取用固定 K_SHARE 個 Group；非第一次借電適用情境四，取用「盡可能釋出」所推導之最大數量。階距之取得方式見 4.4 節——借電請求送出時攜帶可用階數，回覆時一併帶回實際消耗之跳數，借入方即知該批資源來自哪一個方向的第幾階。

計數之生命週期以插槍至拔槍為界。一個 Output 自車輛接上起，其各組合之計數獨立累加，直至該車拔槍時全部歸零。此區間即需求規格書所稱之「同一借電事件」，其間得包含多個借電回合；「回合」則指單次觸發條件成立後所啟動之取用活動，其邊界規則見 4.2 節。

此表必須由借入方持有，不得改置於出借方並以方向為鍵，理由有三。其一，方向列不帶身分，若原借入方已完全釋出而另一支充電槍稍後自同方向前來，出借方無從分辨已經換人，新借入方之第一次借電將被誤判為情境四。其二，出借方收到的是逐跳轉發之釋出指令，無法分辨該次釋出係因拔槍抑或因路徑遭他人切斷，計數之歸零時機因而無法正確判定。其三，亦不得省去本表而改以「方向列是否為空」推導次數——當借入方仍在充電、其遠端資源卻因路徑中斷而遭連帶釋出時，出借方之方向列已空，推導結果為第一次，但依規格該次仍屬第二次借電，兩者於此分歧。反之，借入方本就知道自身何時插槍與拔槍，生命週期天然正確，出借方則得以完全無狀態。

此計數為系統持有之狀態，僅於借電請求或來車事件發生時讀取與更新，本身不主動觸發任何配置變更，與被動式原則並無牴觸。

Debounce 計數表以 Output 為鍵，記錄其借電觸發條件連續成立之 step 數。每一 time step 中，MCU Control 對本地各 Output 檢查觸發條件：成立則計數加一，未成立則立即歸零。計數達 N_DEBOUNCE 時發起借電回合，回合結束後計數重置。

此表對應性能指標中之防震盪要求。設計上需注意兩點：其一，歸零必須是即時的，任一 step 未達標即清空，不得採用衰減式計數；其二，回合結束後之重置與未達標之歸零是兩個不同的路徑，但結果相同，實作上應以同一方法表達以避免分歧。

3.4 共通操作原則

借電、來車、被通知釋出三種情境，雖然觸發原因不同，但在操作上述四張表時遵循同一套原則。

先找錨點，再擴展。任何操作都從以 Relay Matrix 查得該 Output 之合法起始 Group（錨點）開始，再往兩側展開。錨點是該 Output 最核心、最後才被觸碰之資源。

連續區間，不可跳躍。任一 Output 所持有之 Group 必須形成連續之 [MIN, MAX] 區間，中間不得有空洞。此原則於貪婪式中延伸至跨板情形：跨板持有時，路徑上各中間 REC BD 必須全數讓出，否則該遠端資源視為不可達。

本地優先，外部次之。取用順序上先動用本地 REC BD 之資源，本地不足才向外；釋出順序則相反，先釋出外部借入者，最後才動本地資源，錨點永遠最後。

釋出端點規則。出借方釋出 Group 時，一律自靠近借入方之一端起算連續釋出；釋出後其自身保留之區間仍須連續，且必含其錨點。此規則使釋出結果對借入方而言必然相鄰且可達，無需額外搜尋。

錨點連續性驗證。承 3.2 節之說明，Module Assignment 不編碼錨點，「持有區間自錨點起連續」此一性質無法由該表自行保證。因此每次配置變更後，須以借入方之錨點為起點，沿 Relay Matrix 逐段檢查其持有之各 SMR Group 是否連續可達；跨板持有時，並須確認沿途各中間 REC BD 之自有欄確實整塊屬於同一借入方。此檢查為 1.1 節持有區間須自錨點起連續可達之具體執行，應統一封裝為單一方法，供借電、來車、被通知釋出、拔槍四處共用。

4. 演算法設計

4.1 借電觸發判斷

觸發基準為該 Output 之 Available Power，而非其所屬 REC BD 之總容量 P_RECBD。此點為本版與初期設計之重要修正：若以 P_RECBD 為基準，當該 Output 僅配置部分 SMR Group（其餘由同 REC BD 另一 Output 佔用）時，觸發條件將永無成立之可能，同 REC BD 內之借電亦無從發起。以 Available Power 為基準者，同時涵蓋同板與跨板借電之觸發判斷。

實作上，Available Power 即該 Output 於 Module Assignment 中所屬列之列加總——自有欄記錄本板持有之各 SMR Group 容量，方向聚合欄記錄自上下方取得之功率總量，兩者相加即得。此處必須使用列加總而非自有欄加總；反之，凡涉及本板自身容量之計算（來車回收、餘裕條件、保留下限）則一律使用自有欄加總，理由見 3.2 節。此值隨每次借電或釋出而更新，是觸發式之分母，也是餘裕條件之基準。

for each output o in local_recbd:

available = assignment.row_total(o)      # 自有欄 + 方向聚合欄

if o.present_power >= available * RATIO_TRIGGER:

debounce[o] += 1

else:

debounce[o] = 0

if debounce[o] >= N_DEBOUNCE:

start_borrow_round(o)

debounce[o] = 0

條件中之比較為「大於或等於」，等號成立即算達標。連續性之判定以 step 為單位，期間任一 step 未達標即歸零重新計算。

4.2 借電回合與取用順序

一個借電回合啟動後，借入方依固定順序逐段嘗試取得資源：先向同一 REC BD 之另一 Output 徵求，其次沿向上鏈逐階嘗試，向上鏈終止後方進入向下鏈。此順序不得調換，向上鏈未終止前不得進入向下鏈。

回合是否得於取得資源後繼續前進，取決於目標 REC BD 之狀態。目標 REC BD 內無充電中 Output 者（情境一），得於同一回合內連續嘗試下一段，無須重新滿足觸發條件，亦不重新計算 N_DEBOUNCE。目標 REC BD 內有充電中 Output 者（情境二、三、四），完成該次取用後即結束本回合；後續借電須待觸發條件重新連續成立達 N_DEBOUNCE 個 step 方啟動下一回合。

此設計之意義在於：穿越無人使用之 REC BD 不影響任何 EV，故不需節流；一旦動到他人資源，即以回合邊界強制系統回到穩定狀態觀察數個 step，避免連續掠奪造成震盪。

需注意，「所謂需求極大時得同時向上下兩側借電」並非一條獨立規則，而是上述先上後下之循序走訪在需求持續成立時自然產生的結果。實作上不應另設雙向借電之判斷分支。

4.3 四種取用情境與功率檢核

各段之取用數量與檢核條件，依目標 REC BD 之狀態與該組合之借電次數區分為四種情境。

表 4: 四種取用情境

| 情境 | 適用條件 | 取用數量 | 功率檢核 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 目標 REC BD 無充電中 Output（借入方自身之 Output 不計入） | 全部相鄰且可達之 SMR Group，不受 K_SHARE 限制 | 無須檢核 |
| 二 | 同 REC BD，另一 Output 為充電中，且為該組合之第一次借電 | 固定 K_SHARE 個 | 須通過餘裕條件與保留下限 |
| 三 | 跨 REC BD，目標有充電中 Output，且為該組合之第一次借電 | 固定 K_SHARE 個 | 須通過餘裕條件與保留下限 |
| 四 | 同板或跨板，目標有充電中 Output，且為非第一次借電 | 盡可能釋出之最大數量 | 須通過餘裕條件與保留下限 |

餘裕條件為：出借方之 Present Power 須小於（其 Available Power 減去欲釋出之 SMR Group 容量加總）乘以 RATIO_HEADROOM。此式確保出借方釋出資源後不致反使自身供電不足。

保留下限為：出借方釋出後之剩餘容量，須不小於其釋出前之 Present Power，以確保當前充電中之 EV 不因借電而降載。在 RATIO_HEADROOM 不大於 1 之情形下，此下限恆被餘裕條件所蘊含；設計上仍將兩者實作為並存之獨立檢查，以確保係數調參時系統行為仍然安全。

兩式於各情境中之角色不同。情境二與情境三以固定值 K_SHARE 代入，僅作成立與否之檢定：不成立時即不予借出，不得改以較少數量釋出。此為產品控制邏輯限制，非功率問題；即使帳面上有部分 Group 閒置，只要可釋出者不足 K_SHARE 個，仍不得借出。情境四則以兩式作為搜尋條件，用以求取滿足條件之最大釋出數量。

「盡可能釋出」之實作為：自最小單位起逐次遞增試算，每次以候選數量代入餘裕條件與保留下限，至任一條件不再成立為止，取最後一個仍成立之數量。候選 Group 之選取依 3.5 節之釋出端點規則，自靠近借入方之一端起算。

def max_releasable(lender, borrower_side):

best = 0

for k in 1 .. len(lender.groups):

cand = lender.take_from_side(borrower_side, k)   # 連續、含端點

if not lender.remaining_contains_anchor(cand):   # 保留區間須含錨點

break

released = sum(P_GROUP(g) for g in cand)

remain   = lender.available_power - released

if lender.present_power < remain * RATIO_HEADROOM \

and remain >= lender.present_power:

best = k

else:

break

return best

情境一因目標 REC BD 內無 EV 需受保護，不適用餘裕條件與保留下限，直接取用全部相鄰且可達之 Group。需注意判定範圍：若該 REC BD 內有一 Output 為充電中、另一 Output 閒置，並不屬於情境一，仍應依情境二至四處理。

4.4 N 階跨 REC BD 走訪

需求極大時，借電得沿環形拓撲向外延伸至多階 REC BD。惟各階之可借狀態於借電發起前無法預知，故採逐階循序嘗試，不預先判斷任一階之條件是否成立。

設計上最關鍵的限制是逐階串接之可達性。第 n 階（n 大於等於 2）REC BD 之 SMR Group 若欲供電予借入方 Output，其電流路徑必須經過第 1 階至第 n−1 階之各 REC BD；因此沿途各階必須已將其 SMR Group 全數讓出，方能形成通往下一階之路徑。不存在跳階之直接連線，第 n 階未能全數讓出時，第 n+1 階即不可達，該方向之走訪隨即終止。

此處之「全數讓出」須嚴格解釋為整塊讓予同一位借入方，而非僅是沒有閒置。若一塊 REC BD 之部分 Group 讓予上方、其餘讓予下方，帳面上確實不存在閒置資源，但沒有任何一條路徑得以穿越，該板對雙方而言都是終端。在方向聚合表示法下，此檢查即為單列掃描：確認該板某一方向列之全部自有欄皆有值即可，因為方向列本身已保證擁有者唯一。

由此推導出一項重要結論：有充電中 Output 之 REC BD 受保留下限保護，其 SMR Group 不可能全數讓出，故向上鏈與向下鏈實際上僅能穿越無充電中 Output 之 REC BD。遇有充電中 Output 之 REC BD 時，取得該處資源後該方向即告終止，不再前進。實作上不需另行檢查此條件，它是保留下限與串接規則的必然結果，但驗證階段應將其列為獨立檢查點。

走訪之終止條件有三：抵達階數上限 N_MAX_HOP；當階 REC BD 有充電中 Output（取得資源後終止）；或當階未能取得任何 SMR Group。向上鏈終止後，若觸發條件仍成立，依相同規則進行向下鏈走訪。借入方所屬之 REC BD 不列入上下鏈之走訪範圍，其借電已於順序之第一段處理。

階數上限之執行方式須配合 3.2 節之表示法。方向聚合欄刻意不記錄鏈的深度，故不得試圖由表上還原已延伸幾階，亦不得由借入方逐階推算遠端板之索引。正確做法是改採訊息轉發模型：借入方僅將借電請求交給自己的上或下鄰居，每塊板依自身狀態決定由自己滿足或往外續轉，結果沿原路回傳。借電請求攜帶三個欄位——剩餘可用階數，每轉一跳遞減一次，減至零即停止轉發；本次為第幾次借電，由借入方查 3.3 節之計數表填入，供出借方分派情境二／三或情境四；以及需求缺口，供情境四之「盡可能釋出」搜尋作為上界。回覆則帶回實際核給之功率、消耗之跳數，以及出借方是否有充電中 Output（用以判斷該方向是否終止）。

此模型使各中間板完全無狀態：轉發與否只取決於本板自身之方向列是否整塊讓出，不需保存任何與階數、鏈長或遠端身分有關的資訊。回覆所帶回之跳數則是借入方唯一取得的距離資訊，亦即 3.3 節計數表之「階距」欄；借入方據此區分不同出借方，而毋須知道其絕對索引。環形耗盡亦不需要額外偵測——N_MAX_HOP 取 N_RECBD − 1，階數在轉回原點之前必然先行耗盡。

此外，如 3.1 節所述，錨於鏈首之 Output 與下方橋接端子之間隔著本板全部 Group，反之亦然。因此一支充電槍能否成為某方向之跨板借入方，取決於其錨點位置與本板資源之取得狀況；走訪至上下鏈之前，須先確認自身已具備通往該方向橋接端子之連續路徑，否則該方向直接跳過。

def borrow_round(o):

try_same_recbd(o)                       # 階距 0

if not still_triggered(o): return

for direction in [UP, DOWN]:

if not o.can_reach_terminal(direction): continue

while still_triggered(o):

req = BorrowRequest(hop_remaining        = N_MAX_HOP,

nth_borrow = counter.next_for(o, direction),

need       = o.shortfall)

rsp = send_to_neighbor(direction, req)   # 逐跳轉發

if rsp.granted == 0: break               # 該方向終止

counter.record(o, direction, rsp.hops_used)

assignment.add_directional(o, direction, rsp.granted)

if rsp.terminal: break                   # 出借方有充電中 Output

def on_borrow_request(self, req, from_dir):          # 各中間板之處理

grant = self.try_serve(req)                      # 依 4.3 分派情境

if grant > 0:

return Response(granted = grant, hops_used = 1,

terminal = self.has_charging_output())

if not self.fully_lent_to(opposite(from_dir)) or req.hop_remaining <= 1:

return Response(granted = 0)                 # 路徑不通或階數耗盡

rsp = send_to_neighbor(opposite(from_dir), req.decrement_hop_remaining())

self.record_passthrough(from_dir, rsp.granted)   # 登記穿透記錄

return rsp.with_hops(rsp.hops_used + 1)

同一借電事件中，每一 REC BD 至多訪問二次：第一次適用情境二或三取用固定 K_SHARE 個 Group，第二次適用情境四取用其餘可借之 Group。無充電中 Output 之 REC BD 因適用情境一而一次全取，故僅訪問一次。由於情境二至四取得資源後即結束回合，第二次訪問必然發生於後續回合，而非同一回合之內。此「二次」之計數依 3.3 節以（借入方 Output、方向、階距）為鍵，同一階距之第二次請求即攜帶情境四之標記送出。

4.5 來車事件與起充保底

來車抵達某 Output 時，該 Output 所屬 MCU 執行配置與衝突偵測。處理分為兩種情形：若該 REC BD 內沒有任何模組被借出，則將該 Output 之合法 Group 全數拿取；若已有模組被其他充電槍借走，則主動通知對方歸還，並保證來車取得 K_SHARE 個相鄰且可達之 SMR Group 起充。

步驟上沿用漸進式版本：以 Relay Matrix 查得該 Output 之錨點，自錨點確定初始區間，以 Module Assignment 掃描該區間內之 Group，若某 Group 已有其他 Output 在用即判定衝突，隨即向佔用方發出釋出通知，由佔用方執行 4.6 節之流程。本版之唯一修改，是初始區間之大小由固定 2 個 Group 改為 K_SHARE 個。

來車所引發之釋出不適用餘裕條件與保留下限——起充保底之優先序高於出借方之功率保護，此為需求規格書明訂之例外。該次釋出改依起充保底項驗證：事件處理完成後，來車 Output 應確實取得至少 K_SHARE 個相鄰且可達之 Group。

同時，該 Output 之借電計數與 Debounce 計數於車輛接上時初始化為零，開始新的借電事件生命週期。

4.6 被通知釋出與連帶釋出

出借方收到釋出通知後，先以 Relay Matrix 找到自身錨點，再以錨點與目標 Group 之索引大小決定釋出側：若錨點索引小於目標 Group，代表目標位於右側，設 MAX 為目標索引減一，將所有大於 MAX 之 Group 釋出；反之若錨點索引大於目標，設 MIN 為目標索引加一，將所有小於 MIN 之 Group 釋出。此步驟沿用漸進式版本不變。

本版在此新增連帶釋出規則。跨板持有之前提是路徑上各中間 REC BD 全數讓出；當出借方因應通知而釋出部分 Group 後，其所在 REC BD 即不再處於全數讓出之狀態，原先經由該板供電之更遠階 Group 隨即失去路徑。此時持有該等遠階 Group 之 Output 必須一併釋出斷點外側之全部 Group，否則將出現一批既無法供電予擁有者、亦無法被他人取用的孤島資源。

此規則之執行仰賴 3.2 節之穿透格位，且不需要任何一方掌握鏈的全貌。中間板收到釋出通知並完成自身釋出後，檢視其穿透格位：若穿透記錄有值，代表尚有更遠階的功率穿越本板，即將「全數釋出」指令往該方向轉發，並於轉發完成後清空該格。下一塊板收到後重複同一動作，直至某板之該格為空，鏈即完整收斂。整個過程中沒有任何一塊板需要知道鏈的另一端是誰，也沒有任何全域狀態參與。

釋出完成後，仍須執行 3.5 節之錨點連續性驗證，確認借入方剩餘之持有區間自其錨點起連續可達。此驗證是最終的正確性保證，不因逐跳轉發已完成而省略。

釋出順序遵循 3.5 節之本地優先原則：先釋出跨板借入之資源，最後才動本地資源，錨點永遠是最後一個被觸碰的 Group。

4.7 拔槍釋放

車輛離場時，該 Output 釋出其持有之全部 SMR Group，Module Assignment 中對應之標記全數歸零，借電計數表中以該 Output 為首之各組合計數歸零，Debounce 計數亦歸零。跨板持有之部分則沿 4.6 節之逐跳轉發路徑釋出，釋出指令並標記其原因為拔槍，以與路徑中斷所引發之連帶釋出區別。

此處有一項明確的設計決定：拔槍不主動通知任何其他 Output，也不觸發任何重新分配。被釋出之 Group 僅是回到閒置狀態，等待下一次借電或來車事件時才被取用。此決定與被動式原則一致——拔槍本身是事件驅動之釋出，但它不得引發連鎖之主動再分配。

若該 Output 原先持有跨板資源，其釋出將使沿途 REC BD 回復閒置，這可能使其他 Output 之後續借電更容易成立，但此效果只會在對方下一次觸發條件成立時才顯現，系統不主動通知。

4.8 Relay 切換序列

所有配置變更最終落實為 Relay 切換。切換序列沿用漸進式版本之原則：先斷開（Open）受影響範圍內之全部 Relay，再依新的配置依序閉合（Close），排除已釋出之 Group。先斷後合之順序可避免切換過程中出現非預期之並聯路徑。

Relay 之所有權界線為：每一 MCU 僅同步其自身所轄之 Relay。跨板橋接 Relay 因同時出現在兩塊板之 Relay Matrix 中（見 3.1 節），其所有權歸屬須明確指定，由單一方負責同步、另一方僅讀取，並於出借方離場時設置跳過保護，避免兩側 MCU 於同一時刻對同一 Relay 下達相反指令。

Relay 之開閉狀態不另存第三張表，而是由 Module Assignment 推導：凡位於同一 Output 連續持有區間之內的鏈路即應閉合，區間之外者開啟；通往方向聚合欄有值之一側的橋接端子亦應閉合。此推導規則必須明文化並統一實作，否則 Relay Matrix 中的 0/1 將與 Module Assignment 形成兩份可能互相矛盾的狀態。

每次切換均寫入 RelayEventLog，記錄格式與 Timing Diagram 之產出方式沿用漸進式版本，本文件不另行說明。需注意每一 step 之狀態快照必須僅反映該時點為止已套用之 Relay 狀態，不得提前反映最終結果，否則 Timing Diagram 之視覺化將失真。

5. 核心類別

類別集合大致沿用漸進式版本，下表標示各類別於本版之處置。標示為修改者，其變更內容於備註欄扼要說明；標示為新增者，其設計已於前述章節詳述。

| 類別 | 處置 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| SystemTopology | 新增 | 組態參數與衍生值之單一來源，建置時期凍結唯讀。提供上下鄰居解析、方向索引常數與邏輯編號至實體索引之轉換。 |
| BorrowCounter | 新增 | 借電計數表。以（Output、方向、階距）為鍵，由借入方持有，拔槍時歸零。 |
| DebounceCounter | 新增 | 觸發條件連續成立計數，以 Output 為鍵。 |
| MCUControl | 修改 | 刪除主動還電與逐 Group 擴展分支；新增觸發判斷、情境分派、N 階走訪、連帶釋出、拔槍釋放。 |
| Output | 修改 | Available Power 改由 Module Assignment 之列加總取得；新增錨點查詢；移除還電相關方法。 |
| RelayMatrix | 修改 | 改為單板 (N_GROUP + N_OUTPUT + 2) 方陣，含上下橋接端子；提供錨點查詢與可達性查驗。 |
| ModuleAssignment | 修改 | 改為 (N_OUTPUT + 2) × (N_GROUP + 2) 方向聚合矩陣；提供自有欄加總與列加總兩個分離的方法。 |
| Vehicle | 沿用 | SOC 更新、Max Require Power 查表、Present Power 計算不變。 |
| TrafficSimulator | 沿用 | 車輛生成與路由不變。 |
| ChargingStation | 沿用 | 硬體容器職責不變。 |
| RectifierBoard | 沿用 | 新增「是否有充電中 Output」之狀態查詢，供情境判定使用。 |
| SMRGroup / SMR | 沿用 | 容量改由 SystemTopology 之 module_count 向量推導，不再硬編碼。 |
| Relay | 沿用 | 切換行為不變。 |
| RelayEvent / RelayEventLog | 沿用 | 記錄格式與輸出不變。 |

表 5：核心類別與處置

整體而言，類別層之變更集中於 MCUControl 與兩張矩陣三處，其餘多為沿用或小幅補充。此結果與第 1 章之判斷一致：行為邏輯之工作以刪除與簡化為主，新增之實作量則主要落在資料結構與其存取介面上。